„ М С Е – 2 0 0 0 ”    О О Д

ИНФОРМАЦИЯ

За преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:

„ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ ОТ НАХОДИЩЕ „СЕЛИМИЦА”, КВ. „НОВИ ИСКЪР“ –  СТОЛИЧНА ОБЩИНА”

.

(по Приложение №2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения)

София, Юни, 2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

2.ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И ОДОБРЕНИ ДЕЙНОСТИ

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

6. ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

7. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

8 ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ

9. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

10.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

11. ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА БЪДАТ ГЕНЕРИРАНИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

13. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

14. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

15. ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДИСКОНФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

16. РИСК ОТ ИНЦИДЕНТИ

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

5. Подробна информация за всички разглеждани алтернативи за местоположение

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени територии, вредни физични фактори, от различни видове отпадъци и тяхното местонахождение

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа

3. Вид на въздействието върху компонентите на околната среда

4. Обхват и значимост на въздействието – географски район, населено място

5. Вероятност от поява на въздействието

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

7. Мерки,  които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

8. Трансграничен характер на въздействието

9. Заключение

пРИЛОЖЕНИЯ:

1.	Съвместна схема на находище „Селимица“ и предоставената концесионна площ;

2. Едромащабен топогеодезичен план (съществуващо положение), М 1: 5 000;

3. План на концесионната площ след рекултивацията, М 1:1 000;

4. Разположение на концесионната площ спрямо най-близките защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;

5. Извадка от плана за земеразделяне на с. Чепинци с нанесени граници на концесионната площ;

# Информация за контакт с инвеститора

## Наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:

«МСЕ-2000» ООД гр. София, ЕИК 130550271

## Пълен пощенски адрес:

## гр. София, р-н Нови Искър, ул. “Иглика“ №4

## Телефон, факс и е-mail:

тел. 0898770655, e-mail: mse2001@abv.bg

## Лице за контакти:

Иво Любенов Иванов - управител

# Характеристика на инвестиционното предложение

## Резюме на предложението

1.1. Съществуващо положение

Находище "Селимица" се намира в едноименната местност в землището на с. Чепинци, район Нови Искър, община Столична. Разположено е на около 1,5 км. северно от регулацията на кв. Враждебна. Заема част от висока незаливна тераса по десния бряг на р. Искър. Площ 78,3 дка. Проучено е със сондажни изработки през периода 2001 – 2002 г. Редовната експлоатация започва от 2004 г, първоначално с водопонижение, а след това, посредством плаваща добивна машина за дълбочинен добив "Драгфлоу НУ 400 А/В" и хидротранспорт на баластрата по плаващ тръбопровод. В резултат от извършените добивни работи е разкрита цялата площ на находището, като са формирани два водни басейна.

През 2019 г. експлоатацията на находището е преустановена поради изтичане срока на концесионния договор и забавяне на процедурата по неговото удължаване. Допълнителното споразумение към концесионния договор е сключено на 13.07.2023 г. и предвижда продължаване на срока на концесията с 15 години, считано от 09.07.2019 г.

Поради наложената в концесионния договор забрана за добив на по-малко от 50 m от десния бряг на р. Искър, по-голямата част от проучените запаси и ресурси стават недостъпни за експлоатация. Във връзка с това, концесионерът е внесъл за разглеждане и СЕК при МЕ е приел Геоложки доклад с преизчисление на запасите и ресурсите, в който се предлага изключване на запасите и ресурсите, попадащи в 50-метровата зона от коритото на р. Искър от Националния баланс на запасите и ресурсите.

Инвестиционните намерения на концесионера, за срока на продължението на концесионния договор предвиждат, да продължи с нова добивна машина – плаващ грайферен багер с обем на кофата 3,0 м3.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Освен задълженията на „СМЕ-2000“ ООД по сключения концесионен договор, необходимостта от реализацията на инвестиционното предложение се обосновава с наличието на достъпни за добив остатъчни запаси от строителни материали в находището. Тъй като находището е изцяло разкрито, те могат да бъдат добити без да се нарушават нови земи.

Ситуирането на обекта в силно индустриализиран район осигурява благоприятни условия за упражняване на добивните работи без да се засягат ценни екосистеми и защитени територии.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности;

Инвестиционното предложение няма да наложи промяна или да засегне други одобрени с план дейности.

Електрозахранването се осъществява от изграден в близост  мачтов трафопост. През срока на продължението на концесионния договор не се предвижда промяна в параметрите на външното електрозахранване на обекта. Транспорта на суровината и готовата продукция ще се извършва по съществуващи пътища.

- Подробна информация за разгледани алтернативи

Поради фиксираните граници на находището и предоставената концесионна площ, не съществуват реални алтернативи по отношение местоположението на ИП.

Поради изключването на запасите в 50-метровата зона от десния бряг на р. Искър, достъпните за добив запаси от пясъци и чакъли се намират на дълбочина от 20 до 40 m под водното ниво. При избора на технология за тяхното добиване са разгледани следните алтернативи:

    - Използване на плаваща смуко-нагнетателна машина (земснаряд). Тази алтернатива е отхвърлени поради обстоятелството, че подходящите за работа във водни басейни с размерите на находище „Селимица“ машини от този тип, могат да работян на максимална дълбочина 20-22 m;

    - Добив с водопонижение и използване на хидравлични багери. Тази технология е неприложима поради ограниченията на Закона за водите. При нея се променя режима на подземните води и се осушават значителни територии извън границите на концесионната площ.

Реализирането на „нулев вариант” в случая не би довело до намаляване на въздействията върху околната среда, тъй като необходимите за строителството в района инертни материали ще се доставят от друг обект, което би станало причина за увеличаване на въздействията върху средата чрез нарушаване на нови терени и допълнително натоварване на транспортната инфраструктура от транспортните средства.

Изложеното определя добивът с плаващ грайферен багер, без водопонижение,като най-подходящата технология за условията на находище „Селимица“ през срока на продължението на концесионния договор.

- Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности по време на строителството

Находище "Селимица" се намира в едноименната местност в землището на с. Чепинци, район Нови Искър, община Столична. Разположено е на около 1,5 км. северно от регулацията на кв. Враждебна (фиг. 1). Заема част от висока незаливна тераса по десния бряг на р. Искър и попада в част от две меандри на реката, които по естествен път разделят находището на два блока, като югоизточният е значително по-голям от северозападния.

Остатъчната площ на находището, след преизчислението на запасите от 2024 г, е в размер на 39 950 m2.

Предоставената концесионна площ на находище „Селимица” съвпада с границите на находището преди преизчислението на запасите от 2024 г. и е  в размер на 78 424,7 m2 Приложение № 1).

Преработката на добитите пясъци и чакъли се извършва в съществуваща пресевно-промивна инсталация, разположена извън границите на концесионната площ.

През срока на продължението на концесионния договор не се предвижда извършването на допълнителни строително-монтажни работи и използването на нови площи.

Фигура 1. Обзорна карта на района

- Описание на основните процеси, капацитет.

А. Добивни операции и режим на работа

Находище «Селимица е разкрито изцяло и през срока на продължението на концесионния договор не се предвиждат дейности по разкриване на нови площи.

В съответствие с минно-технически условия, в находище „Селичица“ се прилага транспортна система за подводен добив (без водопонижение) и насипообразуване във вътрешни насипища. Като основна добивна машина до 2017 г. е използвана плаваща смуко-нагнетателна добивна машина за дълбочинен добив "Драгфлоу НУ 400 А/В" и хидротранспорт на баластрата по плаващ тръбопровод. След нейното излизане от експлоатация поради изчерпване на експлоатационния и ресурс, през втората половина на 2017 г. започва експлоатацията  на североизточния участък от находището. Тя се изразява в прокарване на транспортна връзка между двата участъка, разкриване на запасите в Блок 1 и изземване на част от запасите в него. За целта е използван еднокофов хидравличен багер с обем на кофата 1 м3 и челен товарач с кофа 3,4 м3.

Инвестиционните намерения на концесионера, за срока на продължението на концесионния договор предвиждат добивът да продължи със средна годишна производителност 30 000 м3/годишно. Минните работи ще се извършват с нова добивна машина – плаващ грайферен багер с обем на кофата 3,0 м3. Този тип машини представляват плаващи понтонни платформи, които се застопоряват с котви на дъното или брега и движението се осъществява с помощта на лебедки и въжета.

На платформата се монтира приемен бункер със скара за отделяне на глината, загребвана от грайфера, самата грайферна установка и подбункерна лента.

Работният цикъл на грайфера включва:

- спускане на грайферната кофа до забоя;

- загребване на грайферната кофа;

- издигане на грайферната кофа;

- движение на надбункерната скара;

- разтоварване;

- захранване на плаваща бункер (шалан) чрез късата лента на грайферния багер.

По горе описаният работен цикъл на грайфера се извършват едновременно добив на баластра и глиноотделяне.

Глиноотделянето става чрез промяна на ъгъла на надбункерната скара, при което задържаната на скарата глина пада. За да се избегне повторното загребване на глина, се използва плаващ бункер – шалан, закотвен под скарата, който периодично поема глината от скарата. При напълване на шалана, той се отдалечава на достатъчно разстояние и се разтоварва в отработеното пространство.

Основните геометрични параметри на крайния контур на кариерата (общо за целия срок на експлоатацията) са определени както следва:

- Ъгъл на сухия откос на кариерата 					- 30 - 35о;

- Ъгъл на подводния борд на кариерата				- 20 - 25о;

- Дължина на кариерата на повърхността близо да оста и:

- Югоизточен участък						- 275 m;

- Северозападен участък						- 300 m;

- Ширина на кариерата

- Минимална								- 5-10 m;

- Максимална								- 70 m;

- Площ

- Северозараден участък (Блок 1)					- 18.0 дка;

- Югоизточен участък (Блок 2)					- 58.5 дка;

- Площ сух откос

- Северозараден участък (Блок 1)					- 5.3 дка;

- Югоизточен участък (Блок 2)					- 6,3 дка;

- Площ подводен откос

- Северозараден участък (Блок 1)					- 7.3 дка;

- Югоизточен участък (Блок 2)					- 48.6 дка;

- Площ дъно кариера

- Северозараден участък (Блок 1)					- 3.7 дка;

- Югоизточен участък (Блок 2)					- 5.4 дка.

При тези геометрични параметри, достъпни за добив запаси в югоизточния участък на находището, до края на концесията са около 250 хил. m3 баластра, в т. ч. около 12,5 хил. m3 (5%) глинести прослойки. Добивната площ е показана в графичните приложениия.

За гарантиране устойчивостта на бреговете на р. Искър в зоната на находище „Селимица“ е извършена оценка на стабилитета на откосите в кариерата и насипищата по метода на Morgenstern-Price. Подбрани са 10 характерни профила,  ориентирани перпендикулярно на откосите, които оценяват. Откосите на езерата са с наклон от 150 до 250 в подводната си част и около 300-350 в сухата. Получените резултати са обобщени в таблицата по-долу.

Таблица 1

| Изчислителен профил | Коефициент на сигурност | Изчислителен профил | Коефициент на сигурност |
| --- | --- | --- | --- |
| Профил 1-1 | 1.753 | Профил 6-6 | 3.007 |
| Профил 2-2 | 1.749 | Профил 7-7 | 2.049 |
| Профил 3-3 | 2.293 | Профил 8-8 | 2.501 |
| Профил 4-4 | 1.619 | Профил 9-9 | 14.024 |
| Профил 5-5 | 1.681 | Профил 10-10 | 3.371 |

За да се определи откоса като устойчив всеки от получените коефициенти на устойчивост F трябва да е по-голям от 1.2.  От получените резултати, дадени в таблицата се вижда, че минималният коефициент на устойчивост е 1.619 в Профил 4-4.

Б. Транспортни работи

Основния транспорт на баластрата от плаващия грайфер до брега на водната площ, ще се извършва с плаващ бункер с дънно разтоварване (шалан), задвижван с електрически лебедки. Добитата от багера баластра се разтоварва от шалана в близост до брега на водната площ, от където с багер се претоварва в приемен бункер, от където, посредством къса гумено-транспортна лента (ГТЛ), се  подава към миячно-сортировъчната инсталация (МСИ) за преработка.

Принципната схема на добив и преработка на суровината в баластриера „Селимица” е показана по-долу.

Плаващо добивно съоръжение (Грайфер)

|

Плаващ бункер (шалан)

|

Приемен бункер на МСИ

|

Двуспирален класификатор

|

Гумено-транспортна лента (ГТЛ)

|

Вибрационно сито

|

Открити депа за готова продукция, пясък 5-15 мм, филц 15-25 мм, и дренаж 25-50 мм

В. Преработка на суровината

Добитата от находище „Селимица” баластра се преработва в мобилна миячно-сортировъчна инсталация (МСИ), разположена извън границите на концесионната площ. За осигуряване на стандартен зърнометричен състав и модул на едрина на пясъка и чакъла се използва МСИ със следната технология:

- Двустепенно промиване на материала – първи етап струйно върху ситото и последващ етап в агрегата FINEMASTER 200 във водна баня с последващо обезводняване.

- Отделяне на всички зърна над 22 mm, складирането им на отделно депо..

- Отделяне на зърна с едрина 4 - 22 mm и складиране на отделно депо.

- Отделяне на всички отмиваеми частици и зърна с едрина под 0,075 mm под формата на шлам.

Инсталацията се състои от следните части (виж принципната технологична схема на фиг. 2):

- Приемен бункер с лентов дозатор и предпазна скара с отвори 90 mm.

- Лентов транспортьор с гладка лента.

- Пресевно-промиващ агрегат, състоящ се от вибрационно сито с две ситови плоскости, долната от които с отвори 4,5 mm, снабдено с оросителна система с дюзи за разпръскване на вода под налягане. Отделя фракция 0-4 mm и > 4 mm. Едрата фракция с помощта на лента се отделя на депо. Ситната фракция, смесена с водата, се подава на агрегат за по-нататъшна обработка.

- Транспортьори за подаване на фракциите 4-22 mm и над 22 mm на депо.

- Промивна система, снабдена с шнеков класификатор за допълнително измиване и начално обезводняване на пресетия пясък 0-4 mm. С помощта на регулируем преливник за частично отстраняване на праховидната компонента се постига удовлетворяване на изискванията на БДС EN 12620:2002 „дребен добавъчен материал/пясък”. За стандартния пясък е предвидено обезводняващо високочестотно сито, от което готовата продукция се отправя на депо в състояние на нормална влажност (10 – 15 %).

- Радиално въртящ се транспортьор за подаване на промития пясък на депо Той обслужва кръгово депо с ъгъл 120°. Снабден е с гладка лента и пешеходна пътека. Задвижването на въртенето е механично с ходова количка, която се движи по кръгова писта.

- Централен пулт за управление на инсталацията. В него са разположени силовото ел. табло, захранващо инсталацията и таблото за управление. Представлява добре изолиран фургон с автономно отопление и климатизация.

Фигура 2. Технологична схема на МСИ „Селимица“

Транспортът на материалите между технологичните звена е автоматичен и се осъществява от описаното по-горе оборудване. Като главно транспортно средство може да се определи лентовия транспортьор.

Преминалите през инсталацията стандартни фракции постъпват на депа, от където се натоварват на камиони и преминават през автовезната.

Инсталацията преработва един вид материал – добитата от находището маса, смес от пясък и чакъл, органични и глинести примеси. Производителността е разчетена за преработка 60 t/час изходен материал.

Г. Необходима механизация и персонал

Годишният капацитет по добив на баластра е в пряка зависимост от потребностите та пазара, като се очаква среден годишен добив на 30 000 m3. Добивът се води при следния работен режим:

- Брой на работните дни в годината – 220

- Брой на работните дни в седмицата – 5

- Брой на смените в денонощието – 1

- Продължителност на работната смяна – 8,0 часа

- Годишна производителност – 30 000 m3/год (55 500 t/год)

- Технологични загуби – 5,0% (1 500 m3 или 2 775 t)

Възстановяването на миннодобивната дейност в находището е предвидено да започне от  01.01.2025 г, като преди това са разработени и съгласувани по установения ред, актуализираните работни проекти за експлоатация на находището през периода.

По-голямата част от необходимото технологично оборудване е налично в кариерата. За срока на продължението се предвижда концесионерът да осигури доставката на един плаващ грайферен багер и два броя плаващи бункери (шалани). Списъка на необходимото технологично оборудване за експлоатация на находището е даден в следващата таблица.

Таблица 2.

| № | Наименование | Бр. | Вид задвижване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плаващ грайфер с кофа 3,0 м3 | 1 | Електро |
| 2. | Хидравличен верижен багер с кофа 1,0 m3 | 1 | Дизелов ДВГ |
| 3. | Челен товарач с кофа 2,5 м3 | 1 | Дизелов ДВГ |
| 4. | Шалани | 2 | Електро |
| 5. | МСИ | 1 | Електро |
| 6. | Автосамосвал 15 т. | 1 | Дизелов ДВГ |
| 7. | Автокантар | 1 | Електро |
| 8. | Водоноска | 1 | Дизелов ДВГ |
| 9. | Фургони | 3 | - |
| 10. | Химическа тоалетна | 1 | - |

Необходимия присъствен състав на персонала за нормална работа на кариерата е както следва:

Таблица 3.

| Вид персонал | брой |
| --- | --- |
| 1. Началник кариера | 1 |
| - Машинист на плаващ грайфер | 2 |
| - Багерист | 1 |
| 4 Фадромист/шофьор водоноска | 1 |
| - Оператор МСИ и експедиция | 2 |
| - Диспечер (кантар) | 1 |
| Общо необходим персонал: | 8 |

Д. Рекултивация на кариерата

В резултат от експлоатацията на находище „Селимица”, ще бъдат създадени два повърхностни водни обекта (техногенни езера). Инвестиционният проект предвижда извършването на техническа и биологическа рекултивация на нарушените терени извън откритите водни площи.

Предвижда се част от рекултивацията да се извърши през време на нейната експлоатация, през периода 2025 – 2030 г. Към дейностите, за които има техническа възможност да се изпълнят по време на експлоатацията се отнася цялостната техническа и биологическа рекултивация на подобектите, разположени на северозапад от по-голямата водна площ – вътрешно насипище и сухите откоси на северозападния добивен участък.

След изчерпване на извлекаемите запаси от югоизточния добивен участък, ще се извърши окончателното напускане на концесионната площ. Тук се отнасят всички дейности по демонтаж и евакуация на наличната добивна и преработвателна механизация, както и техническа и биологическа рекултивация на промишлената площадка.

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Съществуващата пътна инфраструктура на района е показана на графичните приложения към Информацията.

Основния транспорт на баластрата от плаващия грайфер до брега на водната площ, ще се извършва с плаващ бункер с дънно разтоварване (шалан), задвижван с електрически лебедки.

Дейността по инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. При добива и преработката на полезното изкопаемо ще се ползват съществуващите временни и постоянни пътища. Съществуващите черни пътища, по които става транспорта на суровината, разкривката и готовата продукция, след преустановяване на дейността ще се рекултивират.

Готовата продукция се извозва с автосамосвали тип „гондола” с товароносимост 20 тона. Съществуващата пътна мрежа в района на кариерата е много добре развита и позволява транспортирането до околовръстния път на гр. София да става по 2 различни маршрута, без да се преминава през населените места. От околовръстния път продукцията се насочва към съответните строителни обекти или други клиенти по най-благоприятните маршрути за транспортиране.

При заложения режим на работа на кариерата от 220 работни дни годишно и среден дневен добив на 220 т. строителни материали, се очаква средната интензивност на движение да бъде около 11 курса дневно или със средна честота приблизително 1 курс на 45 минути.

- Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

В развитието на кариерата и нейната експлоатация през срока на продължението на концесията, се предвиждат три етапа:

- Първият етап обхваща период от 1 година като през него се предвижда да се да се достави и монтира новата добивна машина – плаващ багер с грайферна кофа и обслужващ шалан.

- Вторият етап е с продължителност 10 години, считано от 2025 г. През него се води регулярен добив от находището в съответствие с утвърдения цялостен проект за експлоатация. През този етап ще се извършва и поетапна рекултивация на освободените от добивната дейност терени.

- Третият етап е с продължителност 2 години. През него ще приключи добива на суровината и ще се изпълнят предвидените по проект работи за окончателна рекултивация на нарушените терени и освобождаване на концесионната площ.

Теренно-ситуационният план на концесионната площ, след рекултивацията, е даден на графично приложение 3.

- През срока на експлоатацията ще бъдат предвидени всички необходими мерки за ограничаване въздействието върху околната среда, а именно:

    - Оросяване пътищата на транспортните средства през сухите периоди;

    - Събиране на генерираните битови и производствени отпадъци и предаването им на специализирани организации за оползотворяване и депониране;

    - Оползотворяване на събрания по време на експлоатацията хумусен материал за рекултивация на нарушени терени;

- Предлагани методи за строителство

- Инвестиционното намерение на „МСЕ-2000” ООД за срока на продължението, не предвижда извършването на масивно строителство. Плаващото технологично оборудване ще бъде разположено в съществуващата откри водна площ, без стоманобетонни фундаменти и плочи.

След приключване на добивните работи, нарушените терени ще бъдат възстановени чрез предварителна подготовка за създаване на почвено плодородие (техническа рекулнтивация) и засаждане на подходящи за района треви, дървета и храсти, съгласно предварително разработен проект.

- Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и експлоатацията

Основните природни ресурси, суровини и материали, които ще бъдат използвани при реализиране на инвестиционното предложение за експлоатацията на находище „Селимица” през срока на продължението на концесията, са:

- Вода за питейни нужди на работниците и служителите – около 10 m3 годишно – бутилирана трапезна или минерална вода;

- Вода за технологични нужди от района на езерото в което се извършва и добива на баластра – по данни от техническата характеристика на МСИ, 40 мЗ/ч. или 12.2 л/сек. При непрекъсната работа на инсталацията 800 ч/год, необходимото водно количество възлиза на 32 000 m3/год. Отработената вода от МСИ се връща обратно б кариерното езеро.

- Вода за оросяване на кариерните пътища – около 120 m3 годишно от съществуващата водна площ на добивното пространство;

- Електрозахранването се осъществява от изграден в близост  мачтов трафопост. Чрез ел. проводно отклонение се захранва плаващото добивно съоръжение. Трафопоста осигурява напрежение 380 V и захранваща мощност 220 кW.

- Дизелово гориво за превозните средства и използваните машини и съоръжения – 15 t/год;

- Ежегодно добиване на пясъци и чакъли от находище „Селимица” – 30 000 m3/г;

Други природни ресурси и материали при експлоатацията на находището няма да се използват или ако се използват, ще бъдат в незначителни количества. Обекта няма да се електрифицира и няма да се захранва в питейна или промишлена вода.

- Отпадъци, които се очаква. да се генерират

При реализиране на инвестиционното предложение и добив на строителни материали от находище „Селимица” се очаква да бъдат генерирани следните видове отпадъци:

    - смесени битови отпадъци – събират се в контейнер и се извозват периодично от специализирана фирма;

    - минни отпадъци – глинести прослойки при извършване на добивните работи и фини неразтворими частици от промивката в МСИ. Съгласно изготвения като неразделна част от Цялостния проект за дъбив и първична прералотка,  План за управление на минните отпадъци, те се депонират в отработеното пространство на кариерата и не представляват риск за околната среда.

На обекта е осигурена химическа тоалетна чрез договор за доставка и експлоатация със специализирана фирма.

На територията на находището не се генерират отработени масла, тъй като зареждането и обслужването на използваните моторни превозни средства се извършва извън територията на находището, т.е. реализира се външно сервизно обслужване на машините.

Очакваните средногодишни количества на генерираните отпадъци на територията на концесионната площ на, находище „Селимица” са дадени в таблица 4.

Таблица 4

Годишни количества на генерираните отпадъци

| № по ред | Вид отпадък | Дименсия | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неопасни отпадъци |  |  |
| 1.1. | Смесени битови отпадъци | m3/год | 1,5 |
| 1.2. | Отпадъци от разкриване и добив на неметални изкопаеми (глинести прослойки) | m3/год | 1 260 |
| 1.3. | Фини неразтворими частици от промивката в МСИ | m3/год. | 900 |

Забележка: Количеството на генерираните отпадъци от разкривни материали е средно за годината по геоложки данни. Неговото количество ще бъде неравномерно през различните години.

- Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

- Опазване на околната среда и човешкото здраве

- В цялостния проект за добив и първична преработка на пясъците и чакълите от находище „Селимица“, са предвидени следните мерки:

* Спазване на цялостния и годишните технически проекти за добив и първична преработка на баластра.

*  Провеждане на контролни измервания на параметрите на атмосферния въздух в кариерите и на границата на най-близко разположеното населено място.

* Товаренето и транспортирането на добитата суровина да се извършва без разпиляване.

* Движението на транспортната техника да става само по определените подходи до находището, като маркирането им следва да бъде задължително.

* Оросяване на пътните подходи и работните повърхности при сухо и ветровито време с оглед намаляване на праховите емисии.

* Недопускане за работа на неизправна добивна и транспортна техника, неотговаряща на изискванията за концентрация на замърсителите в отработените газове. Да се избягва работа на двигателите на празен ход.

* Недопускане извършването на каквито и да било ремонтни дейности извън специално определените за това места.

* При възникнали аварии, нанесените щети да се отстраняват незабавно;

* Да не се допуска умишлено преследване и унищожаване на животински видове. При установяване на такива в работната зона, по възможност да се изнасят в съседни територии.

* Осигуряване на необходимите лични предпазни средства и контрол за ползването им.

*  Маркиране на всички възможни места, застрашаващи човешкия живот.

* Провеждане на ежегодни измервания от РИОКОЗ на работните места и профилактични прегледи за проследяване здравното състояние на работещите.

* След приключване на дейността да се изпълни утвърдения проект за цялостна техническа и биологична рекултивация.

* Да се провеждат задължителни и периодични инструктажи на работниците.

* Да има задължително аптечка на работната площадка с най-необходимите медикаменти за оказване на първа помощ.

* Упражняване на непрекъснат контрол относно спазването на вътрешния ред за генерираните отрадъци.

# Опазване на археологически паметници и културното наследство

При досегашната експлоатация на находище „Селимица“ не са установени обекти или следи от археологически паметници и обекти на културното наследство.

Провеждането на добивните работи през срока на продължението на концесионния договор, ще бъде извършено в съответствие с изискванията на ЗПКМ, като бъдат предприети следните мерки за опазване на археологическите паметници:

  - Всички работници и специалисти, заети с добивните работи в ще бъдат инструктирани за мерките и действията, които следва да предприемат в случай, че попаднат на археологическа находка;

  - При откриване на находки, имащи признаци на археологически паметници:

- Незабавно ще бъде преустановена работата в обхвата на находката;

- Ще бъдат взети необходимите мерки за нейната охрана и съхранение;

- Ще бъдат уведомени незабавно регионалния исторически музей или общината, на чиято територия е находката;

Инвеститорът поема ангажимента да оказва при необходимост всякакво съдействие за опазване, проучване и съхраняване на Националното културно-историческо наследство, в т.ч. спонсориране и предоставяне на техника и персонал.

# Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност

Съгласно нормативните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за подземните богатства и Правилника за безопасността на труда при открит добив на полезни изкопаеми, работните проекти за експлоатация трябва да съдържат раздел за здравословни и безопасни условия на труд за ангажираните работници и друг персонал.

В процеса на работата, инвеститорът е отговорен и ще изисква спазването на правилата и нормативите за здравословни и безопасни условия на труд от проектантите и изпълнителите на добива. За целта, още при изготвянето на работните проекти се предвиждат необходимите мерки за:

- Предотвратяване риска за живота и здравето на заетия персонал;

- Оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;

- Своевременно отстраняване на възникнали аварии и породилите ги причини;

- Провеждане на периодични инструктажи на персонала относно правилата за безопасна работа с използваната механизация и особеностите на всяко работно място;

- Използване на индивидуални средства за защита и специално работно облекло.

Работодателят предоставя на работниците и специалистите необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването и контролирането им.

Мерки за възстановяване на околната среда след приключване на добива

През срока на продължението на концесионния договор за находище „Селимица” ще се извършва поетапна рекултивация на нарушените терени. В края на концесията ще се извърши цялостна рекултивация, техническа ликвидация на обекти от техническата инфраструктура и евакуация на преместваемите обекти преди окончателното напускане на концесионната площ. За целта е изготвен Проект за ликвидация и рекултивация, който е неразделна част от Цялостния проект за експлоатация. В него се предвижда оформянето на района като зона за спорт и рекреация чрез създаване на два открити водни обекта (езера), залесяване и затревяване на бреговата зона и другите нарушени по време на експлоатацията терени.

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /напр. добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води/

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение не се предвиждат.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Разрешителните, свързани с инвестиционното предложение са регламентирани със Закона за подземните богатства и Закона за опазване на околната среда:

- Преценка необходимостта от извършване на ОВОС и, при необходимост - положително решение по доклада за ОВОС;

- Съгласуване на ИП с всички заинтересовани министерства и организации в рамките на процедурата за получаване на концесия за добив на подземни богатства от находището;

- Одобрени Цялостен проект за добив и първична преработка, Проект за рекултивация, План за управление на минните отпадъци и Технически проект за първата година от експлоатацията на находището;

- Риск от замърсяване и дискомфорт на околната среда

При добива на строителни материали от находище „Селимица“, съществуват следните възможности за възникване на антропогенен риск за околната среда и човешкото здраве:

Риск за атмосферния въздух.

- Прахови емисии: Прахоотделянето се явява резултат от основните технологични процеси - натоварване на баластрата и готовата продукция с багер или челен товарач, транспорт с автосамосвали и насипообразуване. Интензивността на въздействие на прахоотделянето е незначителна, тъй като всички процеси по добива и преработката на баластрата се извършват във водна среда. Освен това, до края на експлоатацията на находище «Селимица», не се предвижда депонирането на допълнителни обеми минни отпадъци в насипища.

По своя териториален обхват влиянието на праховите емисии се ограничава в радиус от 100 до 150 m. от обекта. При силни ветрове е възможно радиусът на запрашаемост да достигне до 200 m от източника.

Продължителността на експозицията е краткотрайна.

Честота на възникване на въздействието е епизодична - само при сухо и ветровито време.

За предотвратяване на праховото замърсяване се предвижда редовно оросяване на пътищата и работните площадки на машините. Оросяването е основната дейност срещу запрашавенето при добива на полезни изкопаеми по открит начин. Оросяване се предвижда да се извършва задължително при сухо време. Всички дейности водещи до запрашаване се съпътстват задължително с оросяване.

- Газови емисии: Получават се в резултат изпусканите в атмосферата отработени газове на използваните в обекта машини с двигатели с вътрешно горене. Основните операции по изкопаване, транспортиране, преработка и насипообразуване в находище „Селимица“ се изпълняват от машини с електрическо задвижване. Машини с двигатели с вътрешно горене се използват само при товаренето и транспорта на готовата продукция. Имайки предвид неголемия брой машини с ДВГ, които  работят едновременно на обекта, териториалния му обхват и възможността за постоянно проветряване,  може да се счита, че е налице висок самоочистващ ефект на въздуха.

Риск за повърхностните и подземните води

Рискът от прякото въздействие на добивните работи върху преминаващата в близост р. Искър са сведени до минимум, тъй като в проекта за експлоатация са предвидени следните мирки:

- Не се предвижда извършването на добивни работи на разстояние по-малко от 50 m от десния бряг на реката;

- Проектираните ъгли на подводните откоси на добивното пространство не превишават 20 – 25о, което гарантира тяхната устойчивост при висок коефициент на сигурност (над 1,7).

Естеството на работните процеси и възприетата технология на работа не  предполагат замърсяване на повърхностните и подземните води. В тях не се заустват отпадъчни води с наднормено съдържание на опасни и вредни за човешкото здраве вещества. Неразтворимите вещества, зауствани с шлама от промиването на баластрата, са с произход от самото находище, в чието отработено пространство те се връщат за утаяване.

Повърхностните води от района на минните работи се оттичат гравитачно в създадените изкуствено водни площи по наклона на релефа (повърхностен отток), без да се замърсяват с вредни химически или други разтворими вещества.

Риск за земите и почвите

През срока на продължението на концесионния договор не се предвижда нарушеването на нови земи. Всички необходими терени за осъществяване на добивните операции са нарушени при досегашната дейност на кариерата.

Естеството на работните процеси и възприетата технология на работа не  предполагат замърсяване на почвите по пътя на повърхностните и подземните води.

Повърхностните води и водите от преработката се оттичат гравитачно към отработеното пространство, което се оформя като открит воден обект (изкуствено езеро). Там те се избистрят и освежават от движението на общия поток на подпочвени води към коритото на р. Искър.

Растителен и животински свят

Концесионната площ на находище „Селимица“ не попада в обхвата защитени територии по смисъла на ЗЗТ и на защитени зони по ЗБР. Най-близко разположените защитени зони от мрежата „Натура 2000“ отстоят на следните разстояния от ИП (Приложение № 4):

- 3,26 km от защитена зона по директивата за дивите птици BG0002114 – „Рибарници Челопечене“;

- 5,16 km от защитена зона по директивата за дивите птици BG0002004 – „Долни Богров – Казичене“.

Като имат предвид характеристиките на дейността по добива и преработката на пясъци и чакъли от находище „Селимица“, може да се направи извода, че тя не оказва отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на тези защитени зони.

Въздействията върху растителния и животински свят са ограничени в рамките на концесионната площ. В района няма сведения за наличие на защитени или редки растителни или животински видове. При реализиране на проекта е унищожена тревна и храстова растителност в границите на концесионната площ.

Въздействието върху растителния и животински свят по обхват е ограничено в границите на концесионната площ, а по интензивност - значително, и необратимо - след реализиране на проекта за рекултивация нарушените терени се оформят като водни обекти. Възстановява се растителността само по бреговете на водните площи и върху площта на вътрешното насипище. Същевременно, техногенните езера предлагат благоприятни условия за множество животински видове риби, птици, земноводни и др.

Риск за човешкото здраве

### Характеристика на експозицията

- Дефинират се 2 типа експозиция:

      - на работещите в кариерата

За работещите на обекта се разработва и прилага подробен план за здравословни и безопасни условия на труд, съобразно общите и специфични за отрасъла нормативи С цел свеждане до минимум на вредните въздействия върху персонала на кариерата, всички работници са оборудвани с необходимото специално работно облекло и предпазни средства (антифони, противопрашни маски и др.т).

Очакваните нива на шум на работните места в находище “Селимица” предполагат експозицията да бъде сравнително постоянна в рамките на работното време. Очаква се нивата на шум понякога да бъдат над лимита на хигиенната норма от 80 -85 dВА, което налага ползване на лични предпазни средства от работещите.

- - на населението

Тъй като най-близкото населено място – кв. Враждебна е достатъчно отдалечено от обекта, дейността не представлява източник на здравен риск за населението.

### Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска

Въз основа на изложените по-горе данни за факторите на работната и околна среда, оценявайки здравния риск може да се заключи, че потенциално засегнато население от дейността на находище “Селимица“ няма.

- При идентифициране на опасността (рисковите фактори) за увреждане на здравето на хората от работната среда се дефинират следните водещи рискови фактори:

- наднормен шум в рамките на някои работни места;

- общи вибрации;

- прах.

Данните за обекта сочат, че нивата на шум, само в някои случаи, няма да удовлетворяват хигиенните норми и изисквания за работна среда. Имайки предвид, че шумът, въздейства неблагоприятно върху слуха, нервната система и сърдечно-съдовата система е задължително ползването на лични предпазни средства – антифони – от работещите, с цел минимизиране на здравния риск.

Наличието периодично на значими за здравето нива на нетоксичен прах в някои работни места също налага необходимостта за ползване на противопрахови маски от работещите.

### Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на установените фактори

- Условия за комбинирано действие на установените фактори върху човешкия организъм има само за работещите на обекта: комбинирано действие на шум, вибрации, токсични газове и канцерогени отделяни от работата на двигателите с вътрешно горене. Освен нивата на шум в някои работни места, другите изброени фактори, ще са под нивата на ПДК за работната среда. Ето защо, значимо тяхно комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие върху здравето на работещите също не се очаква.

- Риск от инциденти

Рискът от инциденти е свързан с:

- аварирала техника;

- неспазване на изискванията на техниката за безопасност от обслужващия персонал;

- възникване на природни бедствия или производствени аварии.

Съгласно действащите нормативни разпоредби, към цялостния и годишните проекти за експлоатация на кариерите задължително се разработва План за действие при бедствия, аварии и катастрофи. В него подробно се разглеждат възможните аварийни ситуации, набелязват мерките за тяхното предотвратяване и ликвидиране и се определят отговорните длъжностни лица за провеждане на предвидените аварийно-спасителни дейности.

# ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

  - План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа

Към информацията са приложени подробни карти и снимков материал показващи точното местоположение, границите и разположените в близост до концесионната площ населени места.

Находище „Селимица” попада в пределите на Софийската котловина. отстои на около 1,5 км. северно от регулацията на кв. Враждебна. Заема част от висока незаливна тераса по десния бряг на р. Искър. Попада в част от две меандри на р. Искър, които по естествен път разделят находището на две блока, като югоизточният е значително по-голям от северозападния.

Релефът на територията на находището е равнинен, заема централните части на Софийската котловина, около коритото на р. Искър. Средната надморска височина в участъка е около 517 m като превишенията са от няколко метра.

Границите на находището са както следва:

- От юг и запад - сервитутната ивица на предпазната дига по десния бряг на р. Искър, а зад нея руслото на реката;

- От север-североизток - път, свързващ кв. Враждебна с ул. „Чепинско шосе;

- От югоизток - общински необработваеми и непродуктивни земи - мера.

Най-близката защитена зона от Националната екологична мрежа Натура-2000 е „Рибарници Челопечене” по директивата за защита на птиците. Тя отстои на 3,26 km от концесионната площ и няма да се влияе от дейността по ИП.

В географско отношение района на находището попада в централните части на Софийската котловина. Характеризира се с равнинен релеф с надморска височина около 500-520 m.

Територията на Софийската котловина принадлежи към умереноконтиненталната подобласт на Континентално-европейската климатична област. Според климатичната класификация на Кьопен, Софийското поле има умерено влажен климат с умерено топло лято, а оградните планини - бореален. По климатичната класификация на Торнтуейт Софийското поле има сух, субхумиден климат, а склоновете на планините се отличават с различни разновидности на хумидния климат. Във всички климатични класификации се отчита изразителната сезонност на климата. В крайна сметка климатът на района може да се дефинира като умереноконтинентален, субхумиден с добре изразени годишни сезони и силно антропогенно въздействие.

Средногодишните валежи в района са около 550-600 mm. Различното изложение на склоновете на оградните планини спрямо потока от нахлуващ влажен въздух води до значителна пъстрота в разпределението на валежните количества. Годишният ход на валежите има ясно изразен континентален характер - зимните валежи са значително по-малко от летните. Зимните валежи в София са около 100-120 mm. Февруари е месецът с най-малко валежи - около 30-40 mm. През пролетта количеството на валежите нараства. В началото на пролетта (през март) то е все още малко и близко до количеството на валежите през февруари. През втората половина на пролетта валежите са повече, обикновено са краткотрайни и често придружени от гръмотевици. Нарастването на валежите през май е твърде рязко и те достигат 70-90 mm. Летните валежи са най-големи и представляват 30-35% от годишната валежна сума. Максимумът на валежите е през юни - между 80 и 150 mm, в зависимост от различията в надморската височина и изложението на склоновете. От летните месеци август е с най-малко количество на валежите - с 30-40 mm по-малко от тези през юни. В последните години се наблюдава добре изразена тенденция към намаляване на годишното количество на валежите, особено в оградните планини.

Типично явление за София и околностите е формирането на непостоянна снежна покривка през зимата. Средно около 50-60 са дните със снежна покривка. Първата снежна покривка се образува към края на ноември, а последната - през средата на март. За около 40% от зимите е характерно образуването на устойчива снежна покривка, като началото й е обикновено през втората половина на декември. Средната дебелина на снежната покривка е около 20 cm в края на януари и началото на февруари. В отделни години дебелината на снежната покривка достига 50-60 сm.

Посоките на ветровете се влияят както от особеностите на атмосферната циркулация, така и от височината и посоката на простиране на оградните планини. Най-чести са северозападните и западните ветрове, следвани от източните ветрове. Най-рядко духат северни и южни ветрове. Силни ветрове (обикновено северозападни или южни) в района се наблюдават най-често през пролетта и зимата, като максималната измерена скорост е 36 m/s.

Орохидрографските, географските, климатичните и икономическите условия на находището създават отлични възможности за целогодишен подводен добив на баластра и след обработката и в МСИ, да бъде използван за строителни цели в района на гр. София.

Реките в Софийското поле имат умереноконтинентален воден режим, който се характеризира със зимно-пролетно или пролетно пълноводие (февруари или март и март-юни) от снеготопенето и дъждовете и продължително лятно-есенно маловодие (юли-ноември). Водният обем през пълноводието на реките средногодишно е 55-65 %, докато през маловодието той е 16-23 % от годишните водни обеми.

Най-близките водоприемници, които преминават до находището, са реките Искър и Лесновска. По-съществено влияние върху водните ресурси на находището оказват водите на р. Искър, която протича непосредствено до него. Влиянието на р. Лесновска върху находищата е минимално, тъй като същата преминава на разстояние около 2.5 кm североизточно от находищeто и се влива в р. Искър в района на с. Световрачене.

В този си участък р. Искър е с нарушен режим, тъй като на нея са построени редица хидротехнически съоръжения по горното й течение – язовир “Бели Искър”, язовир “Искър”, изравнителите при Пасарел и Панчарево, както и с иззетите води от язовир “Искър” за водоснабдителната система на гр. София. Дебитът на реката в района на находището значително се променя и е в пряка зависимост от падналите валежи във водосборната й област през различните сезони. При обилни валежи количеството на протичащите води достига до 10 – 15 m3/s, докато през сухите месеци дебитът е около 2-3 m3/s

В резултата на експлоатационната дейност на територията на находището в се образуват две езера с площи 58,5 дка и 18,0 дка. Оформените езера и тяхното разположение могат да се видят на фиг. 1 и графичната част на проекта.

Подземните води в котловинното дъно се подхранват от валежите и от разливанията на реките при големи прииждания, а в периферията на полето - и от склоновите потоци.

Нивото на подземните води е различно. То е най-плитко в ниската заравнена част между реките Искър и Стари Искър (Лесновска) (0,5-1,5 m), където и колебанията му през годината са незначителни -30-60 cm. В западната част и към периферията на котловинното поле нивото на подземните води се понижава на места повече от 10 m и колебанията на водното ниво през годината се увеличават от 0,5 до 4,5 m. В естествени условия нивото на подземните води се повишава от есенно-зимните към пролетните месеци (март - април).

Общите динамични запаси на пресните подземни води в Софийското поле се оценяват на около 2 m/s и около 2/3 от тях се експлоатират. По-плитко разположените терасни води са най-замърсени от различни източници или от притока на замърсени речни води, с които са в хидравлична връзка.

Районът на находището е силно повлиян от антропогенна дейност.

Коренната растителност е била от клас формации Листопадни широколистни гори (Аestilignosa), в състава на които са преобладавали горски фитоценози с едификатори Ulmus minor (полски бряст), Quercus robur (летен дъб), Fraxinus oxycarpa (полски ясен), Quercus  pedunculiflora(дръжкоцветен дъб) и др.

Съвременната растителност се отнася към типа Тревиста растителност (Herbrosa), формирана след изкореняване на гори. Насоките на протичащите сукцесии в значителна степен са определяни от отглежданите в продължение на години различни агрофитоценози на окопни култури.

Най-често преобладават характерни видове: Convolvulus arventis (полска поветица), Cynodon dactylon (троскот), Lepidium draba (горуха), Lathyrus tuberosus (секирче), Equisetum arvense (полски хвощ), Rumex acetosella  (козя брада), Salvia verticilata (прешленеста какула), Chenopodium album  (лобода), Echinochloacrus gali (таралежник), Amaranthus retruflexus (обикновен щир), Hibiscus trifnum (обикновено грънче), Sonchus arvensis (ограничен кострец), Lamium amplexicaule (стъблообхватна мъртва коприва).

На изоставените обработваеми земи най-често се формират вторични рудерални съобщества с преобладаване на плевелни видове, свързани с агрофитоценози или рудерални елементи на деградирали терени.

В зависимост от условията на месторастене са формирани мезофитни, а в отделни случаи ксерофитни и хигрофитни фитоценози.

Към мезофитните растителни съобщества се отнасят микрогрупировки с преобладаване на Elymus  repens, (пълзящ червей), Cynodon dactylon  (троскот) Bromus comutatus (обикновена овсига), Trifolium patens (разклонена детелина), Lotus corniculdtus (рогат звездан) и др.

Към ксеромезофитните и ксерофитни типове растителни съобщества се отнасят микрогрупировки с преобладаване на Poa bulbosa (луковична ливадина), Chrysopogon gryllus (садина), Bromus squarosus (овсига) и др.

На преовлажнени месторастения и покрай водоемите се развива хигрофитна растителност с преобладаване на Phraemites australis (тръстика), Typha latifolia (папур), Equisetum  palustre (блатен хвощ) и др. Откритата водна повърхност е обрастнала частично с роголистник Ceratphillum demersum и ръждавец Potamogeton ssp

Според зоогеографското райониране на България, разглежданият прайон се отнася към Евросибирска фаунистична подобласт, Рило-Родопски район, в който евросибирските и европейските видове преобладават значително над средиземноморските. Характерни за района са следните видове:

Влечуги:

- Слепок (Angius fragilis).

- Зелен гущер (Lacerta viridis)

Птици

В обработваемите площи и пустеещите земи се срещат:

- Качулата чучулига (Galerida cristata).

- Сива овесарка (Emberiza calandra).

- Полска чучулига (Alauda arvensis).

Населените места и откритите пространства се обитават от:

- Селска лястовица (Hirundo rustica).

- Голям синигер (Parus major).

- Бял щъркел

- Кукумявка (Athene noctua).

Бозайници

Бозайниците са представени от:

- Къртица (Talpa europea)

- Таралеж (Erinaceus europaeus)

- Лалугер (Spermophilus cilellus)

- Обикновена сива полевка (Microtus arvalis)

- Полска мишка (Apodemus agrarius)

Установените представители на животинския свят са се приспособили към съществуващата в района антропогенизирана среда.

  - Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Находище „Селимица“ заема три поземлени имота в землището на с. Чепинци, Столична община, с кадастрални номера както следва:

- ПИ 80409.5367.2 с площ 30 424 m2

- ПИ 80409.5367.3 с площ 30 425 m2;

- ПИ 80409.5367.18 с площ 17 622 m2.

Всички те са собственост на дружеството – концесионер.

Както се вижда от приложената карта – извлечение,  всички те са собственост на обществени организации. В случая, техен собственик е дружеството концесионер – «МСЕ-2000» ООД, като по-голямата част от тях понастоящем представлява открита водна площ.

  - Зониране на земеползване съобразено с одобрени планове

Участъка на инвестиционно предложение попада в землището на с. Чепинци, Столична община. Преобладаващото земеползване в района е стопанисвани от общината земеделски земи – предимно обработваеми ниви. Терените с общинска и държавна собственост включват предимно обекти на техническата инфраструктура (пътища) и водни обекти (р. Искър).

  - Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др., Национална екологична мрежа.

Концесионната площ на находище „Селимица“ не засяга съществуващи защитени територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/98 изм. и доп. ДВ бр.28/2005 г.). Както беше установено по-горе, най-близко разположените защитени зони от мрежата „Натура 2000“ са BG0002114 – „Рибарници Челопечене“, на 3,26 km и BG0002004 – „Долни Богров – Казичене“, на 5,16 km от концесионната площ.

В района няма други чувствителни територии и зони от националната екологична мрежа „Натура 2000”.

Най-близко разположенте постоянно обитавани сгради са на 1,5 km южно от находището, в регулацията на кв. Враждебна.  При преценката на потенциалните въздействия на дейността върху обитателите на населеното място следва да се има предвид, че експлоатацията на находището ще се извършва без пробивно-взривни работи, а преобладаващата част от използваната механизация е с електрическо задвижване и не отделя вредни газове.

5. Качество и регенеративна способност на природните ресурси

В миналото района на ИП е бил подложен на значително по-големи вредни въздействия. Понастоящем са преустановени или са силно намалени въздействията тежката промишленост - открития рудник „Кремиковци” и металургичния комбинат „Кремиковци”, който понастоящем работи със силно намален капацитет и е със затихващи функции.

Това е показателно за наличието на значителни регенеративни възможности на природната среда в района.

Природният ресурс – запаси от пясъци и чакъли, подлежащи на изземване е без регенеративна способност.

В резултат от досегашната дейност са унищожени покриващите находището земи от земеделския фонд. Премахнат изцяло е покриващият запасите почвен слой и подложните глинести материали с дебелина от 2 до 4 m.

Имайки в предвид, че освен находище „Селимица”, в близост се намират множество баластриери за добив на строителни материали, които се експлоатират в продължение на 50 – 60 години, установените представители на животинския свят са се приспособили към съществуващата антропогенизирана среда, то съществени изменения в тяхното състояние не се очакват. Продължаването на дейността по концесията няма да окаже отрицателно остатъчно въздействие върху фауната.

Инвестиционното предложение предвижда рекултивация на нарушените терени и бреговете на създадените открити водни площи с цел, създаването на зона за спорт и рекреация. Като препоръка към насоките за извършване на рекултивационните мероприятия е преимуществено използване водолюбиви дървесни и видове и с оглед, подобряване на установения начин на земеползване.

- Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Местоположението на обекта се предопределя от мястото на запасите от пясъци и чакъли и предоставената за тяхната експлоатация концесионна площ. Като се има предвид, че находище „Селимица“ е разкрито изцяло, може да се каже, че изземването на остатъчните достъпни запаси от строителни материали в него е без разумна алтернатива.

Алтернативи на инвестиционното предложение за добив на полезното изкопаемо са други находища в района, разработвани по реда на Закона за подземните богатства с аналогична на предлаганата технология. Такива се разработват и понастоящем, като това се предопределя от недостига и наличието на незадоволен пазар за инертни строителни материали в района.

Друга възможност за задоволяване на потребностите е чрез проучването и разработването на нови находища или увеличаване производствената мощност на действащите в близост кариера баластриери. Това обаче е свързано с нарушаването на нови терени или пропорционално увеличаване и на въздействията върху компонентите на околната среда, което на практика ще доведе до по-големи отрицателни въздействия върху компонентиге на околната среда.

ІV. Характеристика на потенциалното въздействие на инвестиционното предложение

## 1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, защитени територии, вредни физични фактори, от различни видове отпадъци и тяхното местонахождение

Както всички дейности, свързани с добива на подземни богатства, така и предвидените добивни работи в находище „Селимица” през срока на продължението на концесионния договор, ще доведат до известни промени в компонентите на околната среда. Негативните ефекти върху екологичното равновесие в резултат от провеждането на минните работи са управляем процес, при който отрицателното въздействие и нарушенията в околната среда могат да се ограничат и сведат до минимум. Освен това, естеството на неизбежните нарушения  позволява след приключване на добивната дейност да се извърши цялостно възстановяване на нарушените терени.

При анализа и оценката на очакваните въздействия на ИП върху околната среда следва да се отчита обстоятелството, че в резултат от досегашната експлоатация, находището е изцяло разкрито и в бъдеще няма да се нарушават нови земи.

Потенциалните негативни въздействия върху компонентите на околната среда, в резултат на предвидените в ИП дейности се свеждат до следното:

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Добивът на подземни богатства е свързан с производствени процеси с повишена опасност. Във връзка с това има утвърдени достатъчно подробни нормативни актове за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Основните от тях са:

• Правилник за безопасността на труда при разработване на находища по открит начин, утвърден от Министъра на труда и социалните грижи през 1996 година.

• Наредба РД 07-2 от 16 декември 2009 год. за инструктажа на работниците и служителите по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, Държавен вестник брой 102 от 2009 година.

В тях е дадена ясна регламентация на всички необходими изисквания при провеждане на дейността по производствените процеси при проучването и добива на подземни богатства. Тяхното спазване има задължителен характер и е определящ критерий при търсене на наказателна отговорност при производствени аварии, трудови заболявания и злополуки. Заложените в тях изисквания са задължителни за целия персонал, като най-голяма е отговорността на ръководителите на съответния производствен или проучвателен обект.

От представените в т. II.15. данни става ясно, че при експлоатацията на находище „Селимица“, могат да възникнат ограничени по размер въздействия върху човешкото здраве, само за работещите в обекта. За тяхното свеждане до минимум, в проекта са предвидени специални мерки за ограничаване на вредните емисии и намаляване на тяхното въздействие върху персонала чрез използване на индивидуални средства за защита.

Добивните дейности не оказват негативно въздействие за населението на близките населени места.

Влияние върху въздуха

Очакват се известни локални въздействия на отработените газове от двигатели с вътрешно горене и прахови емисии от движение на транспортни средства. Тъй като всички технологични процеси по добива и преработката се извършват във водна среда, праховите емисии са минимални. Газовите емисии също са ограничени поради малкия брой машини с ДВГ, работещи на площадката.

Борбата с емисиите на прах и вредни газове се води чрез периодично оросяване на пътищата и работните площадки, и използване на изправни машини, снабдени с устройства за улавяне и обезвреждане на отработените газове от ДВГ.

Влияние върху релефа и земната повърхност

Всички нарушения на релефа и земната повърхност са фактически извършени през досегашната експлоатация на находище „Селимица“. През срока на продължението на концесионния договор не се предвижда нарушаването на нови участъци от земната повърхност. Предвидените добивни дейности ще се изпълняват под водното ниво на вече създадената открита водна площ.

След приключване на експлоатацията, бреговете на водните площи и всички други нарушени терени, ще бъдат рекултивирани.

Влияние върху флората и фауната

Площта е с ниска степен на залесеност и висока регенеративна способност. Преобладават водолюбивите широколистни дървесни и храстови видове и тревни съобщества. Установените представители на животинския свят също са се приспособили към съществуващата в района антропогенизирана среда.

След приключване на експлоатацията и рекултивацията на обекта, се очаква значително разнообразяване и обогатяване на флората и фауната, по подобие на бившата баластриера „Рибарници Челопечене“, която понастоящем е включена в мрежата за защита на местообитанията „Натура 2000“.

Шум и вибрации

Добивните работи ще се осъществяват по безвзривен способ, при използване на технологично оборудване с електрическо задвижване, което само по себе си е гаранция за ниското ниво на постоянните емисии на шум и вибрации.

По данни от досегашната работа на обекта, очакваните шумови нива при работа на спомагателната механизация са:

-  багер и челен товарач – 80 – 90 dB A

- автосамосвали – 70 – 75 dB A

Очакваните параметри на работната среда са в рамките на нормативите за зоната на съответната категория труд. Очакваният шум на границата на кариерата ще е около 70 dB A.

С отдалечаване от района на кариерата шумовото натоварване ще намалява право пропорционално на разстоянието, като в най-близките населени места то ще бъда значително под нивото на ПДН.

Като се има предвид че общата интензивност на транспорта на готовата продукция до строителните обекти и другите потребители ще бъде от порядъка на 1 - 2 курса/час, които  ще се осъществяват по различни направления и маршрути и, че пътищата, по които тя ще се извозва са със средна интензивност на движение до 20 МПС на час, допълнителното натоварване на движението от дейността на баластриера „Селимица” няма да доведе до осезаемо увеличаване на шумовото натоварване в района.

Очакваните нива на вибрации касаят работната среда и са в границите на СНХ.

Няма обективни обстоятелства и данни за съществуването на вредни лъчения, оказващи влияние върху работната и околната среда.

## 2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа

Находището се намира в землището на с Чепинци, Столична община. То не попада в обхвата на нито една от защитените зони от Националната екологична мрежа. Най-близката защитена зона от Натура 2000 – „Рибарници Челопечене”, отстои на повече от 3,2 км от концесионната площ и няма да се влияе от дейността по реализацията на ИП.

Няма данни за налични паметници на културата или друго културно наследство в района.

## 3. Вид на въздействието върху компонентите на околната среда

Видът на очакваните въздействия при реализиране на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда е дадено таблично за всеки компонент.

Таблица 5

| Характеристика на въздействието по време на експлоатацията | Атмосферен въздух | Повърх-ностни води | Подземни води | Геоложки условия | Земи и почви | Растителен свят |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преки | да | да | да | да | да | да |
| Непреки | не | не | не | не | не | не |
| Кумулативни | не | не | не | не | да | да |
| Краткотрайни | да | не | не | не | не | не |
| Среднотрайни | не | не | да | не | не | да |
| Дълготрайни | не | да | не | да | да | не |
| Постоянни | не | не | не | да | да | не |
| Временни | да | не | да | не | не | не |
| Положителни | не | да | не | не | не | не |
| Отрицателни | да | не | не | да | да | да |

Таблица 5'

| Характеристика на въздействието по време на експлоатацията | Животински свят | Отпадъци | Шум | Ландшафт | Санитарно-хигиенни условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преки | да | да | да | да | не |
| Непреки | да | не | не | не | да |
| Кумулативни | да | не | не | да | не |
| Краткотрайни | не | не | не | не | не |
| Среднотрайни | да | да | да | не | да |
| Дълготрайни | не | не | не | да | не |
| Постоянни | не | не | не | да | не |
| Временни | да | да | да | не | да |
| Положителни | да | не | не | не | не |
| Отрицателни | да | не | да | да | да |

Комулативени ефекти от едновременната експлоатация на находище „Селимица“ действащата в близост баластриера „Пет могили“, може да се очакват главно по отношение нарушенията на релефа и земите в района.  Тъй като всички необходими терени за работата на двата обекта са вече нарушени, това няма да окаже влияние върху състоянието на околната среда, при бъдещата им експлоатация.

## 4. Обхват и значимост на въздействието – географски район, населено място

Въз основа на извършеният обобщен анализ на състоянието и компонентите на околната среда, на база залегналите технологични решения за реализацията на инвестиционното предложение и очакваните въздействия, се определя значимостта и обхвата на очакваните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда. Най-близкото населено място е кв. Враждебна, отстоящо на 1,5 km от южната граница на концесионната площ.

Атмосферен въздух. Спецификата на технологията за добив и преработка на суровината във водна среда, спомага за намаляване на прахоотделянето. Емисиите вредни гадове от двигателите с вътрешно горене също имат ниски стойности, поради използването на машини с електрическо задвижване за изпълнението на основните дейности.

Като се има предвид фоновото състояние на атмосферата в района на гр. София, замърсяването на въздуха от дейността на обекта може да се характеризира като незначително, с локален обхват на въздействието.

Води. В резултат от дейността са разкрити подземните води в района, като са образувани две езера с площи 58,5 дка и 18,0 дка, които ще останат да съществуват и след преустановяване на дейността и рекултивацията. През срока на продължението на концесията, не се предвижда разширяването на вече създадените открити водни площи.

Това въздействие може да се оцени като трайно, но локално по обхват, ограничено в рамките на концесионната площ.

Технологията на добив и преработка не предполага заустване на вредни и опасни вещества в повърхностните и подземни води.

Ландшафт, земи и почви. Предвидените добивни работи през срока на продължението на концесионния договор не предвиждат нарушаването на нови земни площи. Причинените в миналото изменение на релефа и почвите са дълготрайни, но локални и ограничени по площ

Растителен свят. Въздействията от реализацията на дейността се изразяват в значително, поетапно и в продължителен период от време унищожаване на налична производна растителност в обхвата на концесионната площ. Тъй като необходимите площи са нарушени през периода 2004 -2019 г, през срока на продължението на концесионния договор няма да бъдат унищожавани нови растения.

Предвидените по проект рекултивационни дейности целят затревяване и залесяване на сухите откоси на кариерните изработки, затревяване на промишлената площадка и превръщането им в зона за спорт и рекреация.

Животински свят. Въздействията са свързани основно с фактора безпокойство. Реална възможност за нарушаване на местообитания има за малко на брой видове на орнитофауната без да се засягат такива на консервационно значими видове. Водните площи бъдат зарибени и ще  се превърнат в местообитания за водолюбиви птици. Въздействията ще са незначителни и ограничени  в локален териториален мащаб

Физични фактори. Нивата на шум и вибрации за околната среда са незначителни, без въздействие върху обекти подлежащи на здравна защита. Наднормени шум и вибрации ще бъдат осезаеми  само за работниците, обслужващи дейността.

Санитарно-хигиенни условия. Рисковите фактори ще имат основно отношение единствено към здравния статус на работниците. При спазване на техниката за безопасност и охрана на труда, същите могат да бъдат незначителни и ограничени с намален риск за здравето на хората.

## 5. Вероятност от поява на въздействието

Съгласно инвестиционното предложение за добив на пясъци и чакъли от находище „Селимица”, в землището на с. Чепинци, вероятността от поява на значими въздействие върху компонентите на околната среда през срока на продължението на концесионния договор е незначителна. Те се ограничават по време на извършване на технологичните процеси – изкопаване, преработка, товарене и транспортиране на добития материал. Тези операции се извършват във водна среда и основното технологично оборудване за тяхното изпълнение са с електрическо задвижване.

## 6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Добивът на строителни материали от находище „Селимица”, се предвижда да продължи 2034 г, съгласно условията на концесионния договор. Очакваните въздействия са предимно локализирани в границите на концесионната площ.

Шумовото и праховото натоварване на средата от използваната техника и от автосамосвалите  ще бъде ежедневно, но локално и ще засегне само работните места в кариерата.

## 7. Мерки,  които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Мерките, които следва де се имат предвид с оглед намаляване на отрицателните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда при реализацията на инвестиционното предложение са:

Таблица 6

| № по ред | Мерки | Период/фаза на изпълнение | Очаквани резултати от изпълнението |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрол за изключване на ДВГ, когато строителните машини и автомобилите не работят или не са в движение | Експлоатация | Намаляване емисиите на отпадъчни газове от изгаряне на горивото и на шум от ДВГ. |
| 2. | Оросяване на вътрешните технологични пътища през летния сезон | Експлоатация | Намаляване на праховите емисии и замърсяването на въздуха с тях. |
| 3. | Недопускане на разливи на нефтопродукти; осигуряване постоянна наличност на спец. маслени сорбенти и обваловки на площадките със съдове с отпадъчни нефтопродукти. | Експлоатация | Предотвратяване замърсяването на почвите и водите с масла и горива при инциденти. |
| 4. | Изготвяне на точен баланс на земните маси, вкл. хумуса, при строителството, експлоатацията и закриването на обекта | Проектиране | Пълноценно оползотворяване на хумуса и изкопаните земни маси |
| 5. | Изготвяне на проектите за експлоатация в съответствие със строителните норми за земетръсни зони | Проектиране | Предотвратяване на срутвания, на материални и др. щети при земетресение |
| 6. | Да се изготви цялостен проект за рекултивация на нарушените при експлоатацията на находището терени | Проектиране | Целенасочено оформяне на новия вид ландшафт в ИП, в съответствие предназначението му като влажна зона. |
| 7. | Да се организира поетапно (в хода на експлоатацията) изпълнението на проекти за биологическа рекултивация в северозападната част на находището, като се обогатява същата с храстова и дървесна растителност от местни видове | Експлоатация | Създаване на благоприятни условия за съхраняване и опазване на естествените растителни и животински видове |
| 8. | Уведомяване на РИОСВ-София за удължаваането срока на концесията и оглед на площадката за наличие на местообитания на животински видове, вкл. защитени и конкретно за бавно подвижни земноводни и влечуги | Преди започване на добива | Предотвратяване на негативни въздействия или унищожаване на отделни екземпляри и евентуално съществуващи местообитания |
| 9. | Провеждане на процедури за получаване на писмени направления от кмета на община Нови Искър за реализиране на минните отпадъци. | Преди започване на добива | Намаляване обема на минните отпадъци за депониране |
| 10. | Сключване на договор за транспортиране на смесените битови отпадъци за третиране с фирма, притежаваща разрешително за такава дейност, съгласно ЗУО. | Преди започване на добива | Предотвратяване замърсяването на земни площи с промишлени и битови отпадъци. |
| 11. | Изготвяне на фирмена програма за управление на дейностите по отпадъците в обекта. | Проектиране | Предотвратяване на вредното въздействие върху ОС от генерираните отпадъци. |
| 12. | Оборудване на място за съхранение на опасни отпадъци в обекта. | Преди започване на добива | Предотвратяване на вредното въздействие на опасните отпадъци върху ОС. |
| 13. | Предаване на опасните отпадъци от обекта за транспортиране и обезвреждане само на фирми, с разрешение по чл. 37 от ЗУО за такива дейности и при сключен договор с тях. | Експлоатация | Предотвратяване замърсяването на околното среда с опасни отпадъци. |
| 14. | Измерване на шума и извършване на анализи на проби от атмосферния въздух в работния участък и в с. Говедаре преди и по време на експлоатацията на ИП, за съдържание на общ суспендиран прах, ФПЧ, серен и азотен диоксид. | Експлоатация | Оценка състоянието на въздуха в работната площадка и в селото в резултат от експлоатацията на ИП и от превоза на неговата продукция. |
| 15. | Да се оросяват пътищата, по които преминават автосамосвалите с добитите инертни материали при необходимост. | Експлоатация | Намаляване замърсяването на атмосферния въздух в населените места с прах и ФПЧ. |

## 8. Трансграничен характер на въздействието

Въздействието върху околната, работната и жизнената среда от експлоатацията на находище „Селимица”, в землището на с. Чепинци, Столична община няма да има трансграничен характер.

П Р И Л О Ж Е Н И Я